- EKSPERTYZA  TECHNICZNA

DOTYCZĄCA  DWÓCH  WIAT ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE   PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W SZEPIETOWIE,

PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Adres obiektów podlegających ocenie:

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Inwestor:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Autor opracowania

mgr inż. Stefan Wojno

ul. Moniuszki 19

18-300 Zambrów

26.03.2020

- Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena dwóch wiat pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji w związku z planowanym montażem instalacji fotowoltaicznej na dachach tych obiektów.

- Opis konstrukcji obiektów

2.1.   Wiata nr 1- magazyn na maszyny rolnicze

Jest to obiekt  jednonawowy wykonany został w technologii szkieletu stalowego.

Układ konstrukcyjny – poprzeczny.

Wymiary 20,34x6,20 m, wysokość 4,15 m

Max. rozstaw słupów i rygli dachowych – 4,11 m

- Fundamenty-  wykonane jako stopy fundamentowe żelbetowe wylewane; wymiary 80x80 cm, wysokość fundamentów 650 cm, słupy fundamentowe żelbetowe 40x40 cm; zagłębienie fundamentów – 120 cm poniżej poziomu terenu,

stan techniczny dobry, brak spękań czy oznak nierównomiernego 	osiadania

-     Konstrukcja nośna- słupy stalowe HEB120, rygle dachowe stalowe 	IPE 180

- Więźba dachowa – płatwie stalowe stalowe zimnogięte Z150x2 w rozstawie co 150 cm

- Dach jednospadowy , pokryty blachodachą trapezową; stan  dobry.

- Posadzka – betonowa

2.2.   Wiata nr 2- hala wystawowa

Jest to obiekt  dwunawowy wykonany został w technologii szkieletu stalowego.

Układ konstrukcyjny – poprzeczny.

Wymiary 24,80x40,00 m, wysokość 7,25 m

Max. rozstaw słupów i rygli dachowych – 4,00 m

- Fundamenty-  wykonane jako stopy fundamentowe żelbetowe wylewane; /nie wykonywano odkrywek/

stan techniczny dobry, brak spękań czy oznak nierównomiernego 	osiadania

-     Konstrukcja nośna- konstrukcja główna ramy staowe z dwuteownika 	stalowego IPE270 ze wzmocnieniami w naroznikach w postaci 	trójkątów z dwuteownika IPE270 bez jednej stopki;

w nawie bocznej słupy i rygle stalowe IPE 	160

- Więźba dachowa – płatwie stalowe stalowe zimnogięte Z200x2,5 w rozstawie co 250 cm

- Dach dwuspadowy , pokryty blachodachą trapezową; stan  dobry.

- Posadzka – betonowa

- Opis projektowanych robót w związku z projektowanym montażem paneli fotowoltaicznych

W obiektach podlegajacych ocenie projektuje się montaż paneli fotowoltaicznych na części połaci dachowych.

Parametry projektowanych modułów:

-wymiary 1640x990x40 mm

-waga modułu z konstrukcja wsporczą 20 kg, co daje obciążenie obliczeniowe

na połać dachową  0,132 kN/m2

3.1. Wytyczne do montażu paneli na obiekcie nr 1

Po zamontowaniu  instalcji fotowoltaicznej zachodzi niebezpieczeństwo nadmiernego ugięciaistniejących  rygli dachowych. W celu zapobieżenie temu zjawisku projektuje się montaż zastrzłów pomiędzy słupami a ryglami dachowymi z kształtownika zamkniętego 80x80x4 /szczegóły wg rysunku konstrukcyjnego/.

Nie zachodzi potrzeba wzmacniania pozostałych elementów konstrukcyjnych. Rozstaw płatwi pozwala na bezpośredni montaz paneli.

3.2. Wytyczne do montażu paneli na obiekcie nr 2

Po zamontowaniu  instalcji fotowoltaicznej nie zachodzi potzreba wzmacniania konstrukcji nośnej.

Rozstaw płatwi oraz ich nośność nie pozwala na bezpośredni montaż na nich paneli.

Z tego powodu projektuje się konstrukcję wsporczą w postaci dwuteowników IPE100 w rozstawie co 170 cm montowanych na wierzchu połaci dachowej. W celu uniknięcia bezpośredniego obciążenia pokrycia dachowego oraz płatwi projektuje się montaż dwuteowników IPE100 na podkładkach dystansowych wykonanych z blachy 8 mm.

Wnioski:

Projektowana inwestycja, polegająca na montażu instalacji fotowoltaicznej  nie spowoduje przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowania elementów konstrukcyjnych istniejących budowli  pod warunkiem pzreprowadzenia prac opisanych w niniejszym opracowaniu.

II   Obliczenia statyczne konstrukcji  pod montaż paneli fotowoltaicznych

1. Hala wystawowa

  - Założenia do obliczeń

Obciążenia:

- obciążenia stałe – ciężar własny konstrukcji, i trwałych elementów wykończenia

- obciążenia zmienne – użytkowe, wiatr, śnieg

w wielkościach charakterystycznych oraz współczynniki obliczeniowe

przyjęto wg. Norm

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne

PN-80/B-02010/Az1-2006  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

PN-B-02011:1977/Az1-2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

oraz tablic materiałowych.

Rozpiętośc konstrukcyjna - 20,00 m

Rozstaw dźwigarów – 4,00m

# 1.2. Zebranie obciążeń

1/  Obciążenie stałe połaci dachowej

pokrycie- blacha trapezowa – 0,11 kN/m2 x 1,1= 0,121 kN/m2

płatwie zetowniki Z200x2,5 – 0,068 kN/m x 1,1= 0,075 kN/m

konstrukcja nośna pod panele – 0,081/1,70 kN/m2x1,1=0,052 kN/m2

panele fotowoltaiczne – 0,2/1,64x0,99=0,12 kN/m2x1,1=0,132 kN/m2

2/  Obciążenie śniegiem

Obiekt znajduje się w III strefie obciążenia śniegiem

S= G x C

Dla II strefy G= 1,2 kN/m2

Dla kąta nachylenia połaci dachowej 100   C= 0,9

S= 1,2x0,9 = 1,08 KN/m2 x 1,5 =1,62 kN/m2

3/  Obciążenie wiatrem

Obiekt znajduje się w I strefie obciążenia wiatrem

p=qx Ce xCxß

q- 0,25 KN/m2 dla I strefy obciążenia wiatrem

Ce – 0,8 dla wysokości do 10 i rodzaju terenu B

ß – 1,8 – dla budynków niepodatnych

parcie na ścianę C=0,7

P= 0,25x1,8x0,8x0,7 =0,252 x 1,3 = 0,328 kN/m2

parcie na dach C=0,25

P=0,25x0,8x 0,3x1,8= 0,108  KN/m2  x1,5 = 0,162 kN/m2

4/ Obciążenie ramy

G1 =(0,121+1,62+0,162+0,052+0,075/2,5+0,132)x4,0+0,402=8,218 kN/m

G2 =0,328x4,0 = 1,312 kN/m

1.3.  Sprawdzenie nośności płatwi dachowych

Zastosowano płatwie jako belki wieloprzęsłowe  o max. rozpiętości 4,0 m obciążone obciążeniem ciągłym pokrycia dachowego oraz obciążeniem zmiennym śniegu i wiatru .

płatwie stalowe Z200x2,5 w max. rozstawie co 250 cm.

R=31,0 MPa	E=2,1x104 MPa

Wx=49,22 cm3   Jx=500,68 cm4

q = / 1,62+0,121+0,162 /x2,5+0,075=4,83 kN/m

Δ= M/W < R

M = 0,105 x4,83 x4,02 =8,11 kNm

Δ =811/49,22=16,48 MPa <R=31,0 MPa

1.4. Sprawdzenie ram

Maksymalny moment

h/l=7,0/20,0=0,35

M =0,3909x8,218x20,02 = 1284,97 kNm

Niezbędny wskaźnik wytrzymałości:

W>M/R

W> 128497/31,0 =4145,05 cm3

Zastosowano rygle z dwuteownika IPE 270 ze wzmocnieniami kształtownika w narożnikach ram w postaci dwuteowników IPE270 bez jednej stopki.

W =J /y1

A=45,9+45,9-1,0x13,5 = 78,3 cm2

yc = 45,9x13,5/78,3=7,91 cm

Jx =Jx0 +Axyc2

Jx =5790+13,5x533 /12=173276,62 cm4

Wxg = 173276,62/(27-7,91)=9076,82 cm3

Wxd =173276,62/(26+7,91)=5109,89 cm3

Istniejąca konstrukcja jest wystarczajaca do przeniesienia zwiększonych obciążeń spowodowanych montażem paneli fotowoltaicznych.

Ze względu na rozstaw płatwi niezbędne jest zastosowanie rusztu zamocowanego na wierzchu połaci dachowych pod montaż paneli.

1.5.  Obliczenie przekroju kształtowników do mocowania paneli

Założono płatwie z dwuteowników IPE 100 w rozstawie co 170 cm.

G=(0,121+1,62+0,162+0,132)x1,7+0,089=3,55 kN/m

M=0,125x3,55x4,02 =7,10 kNm

Δ =710/31,0=22,90 cm3

Przyjęto płatwie IPE100   W=27,1 cm3

2.    Wiata na maszyny rolnicze

2.1. Zebranie obciążeń

1/  Obciążenie stałe połaci dachowej

pokrycie- blacha trapezowa – 0,11 kN/m2 x 1,1= 0,121 kN/m2

płatwie zetowniki Z150x2,0 – 0,047 kN/m x 1,1= 0,052 kN/m

panele fotowoltaiczne – 0,2/1,64x0,99=0,12 kN/m2x1,1=0,132 kN/m2

2/ obciążenie śniegiem i wiatrem jw.

2.2.  Sprawdzenie nośności płatwi dachowych

płatwie stalowe Z150x2,0 w max. rozstawie co 150 cm.

R=31,0 MPa	E=2,1x104 MPa

Wx=27,40 cm3   Jx=210,06 cm4

q = / 1,62+0,121+0,162+0,132 /x1,5+0,052=3,10 kN/m

Δ= M/W < R

M = 0,105 x3,10 x4,112 =5,49 kNm

Δ =549/27,40=20,03 MPa <R=31,0 MPa

2.3.  Sprawdzenie nośności rygli  dachowych

Zastosowano rygle z dwuteowników IPE180

R=31,0 MPa	E=2,1x104 MPa

Wx=190,0 cm3   Jx=210,06 cm4

q = / 1,62+0,121+0,162+0,132 /x4,11+4,11x0,052/1,5+0,206=14,70 kN/m

Δ= M/W < R

M = 0,125 x14,70 x5,502 =55,58 kNm

Δ =5558/190=29,25 MPa <R=31,0 MPa

Sprawdzenie ugięcia

qch=/1,08+0,108+0,11+0,12/ x1,5+0,047=2,17 KN/m

fmax= 5/384 qchl4/EJ

fmax=5 x0,00217x5504/384x2,1 x 104 x210,06 =5,86 cm

fdop=550/200=2,50 cm

Ze względu na nadmierne ugięcie zaprojektowano zastrzały z kształtownika zamkniętego 80x80x4