| Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DTI/9/18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specyfikacja techniczna – serwer |  |  |
| Element konfiguracji | Minimalne wymagane parametry | Oferuję – podać symbol i inne oznaczenia producenta |
| Obudowa | Rack 19” 1U wraz z szynami montażowymi do szafy Rack |  |
| Procesor | 4-rdzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, osiągający co najmniej 7976 w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg kolumny PassMark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (dane z dnia 22 listopada 2018 r.) kompatybilny z płytą główną i jej podzespołami oraz kompatybilny z architekturą x86_64. |  |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 sztuka |  |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |  |
| Pamięć zamontowana | DDR4, 32 GB |  |
| Ilość gniazd pamięci | 4 |  |
| Maksymalna ilość dysków | 4 |  |
| Dyski zamontowane | 2 szt. SATA 7200 obr/min, 2TB, Hot-Plug |  |
| Dyski Hot Swap | Tak |  |
| Kontroler dysków | Kontroler RAID SAS/SATA z Raid 0,1,10,5 |  |
| Poziom Raid | 0,1,10,5 |  |
| Gniazda rozszerzeń PCIe 3.0 x 16 connector PCIe 3.0 x 8 connector | 1 szt. 1 szt. |  |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia: Serial Port LAN Wyjście na monitor Złącza USB | 1 szt. 2 x RJ-45 D-Sub (15 styków) 2 x USB 3.0 (tył), 2xUSB 2.0 (przód) |  |
| Interfejs sieciowy | 2 x 1000 Mb/s |  |
| Karta graficzna | Tak, zintegrowana |  |
| Zainstalowany napęd | DVD-RW |  |
| Zasilanie | 2 szt., redundantne, Hot-Plug, moc 350 W |  |
| Szyny montażowe do szafy Rack 19” wysuwane | 1 komplet |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server RED Hat VMware |  |
| Gwarancja | Serwer – 3 lata w miejscu użytkowania, HDD SATA – 3 lata |  |
| Wymagania dodatkowe | Konfiguracja RAID i instalacja systemu operacyjnego. Do każdego serwera powinno być dodatkowo dołączone: okablowania umożliwiające podłączenie serwera do sieci elektrycznej i logicznej, komplet nośników CD/DVD ze sterownikami dedykowanymi do oferowanego systemu operacyjnego, nośnik z wersją instalacyjną oferowanego systemu operacyjnego, instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna. |  |
| System operacyjny | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, zapewniający licencjonowany dostęp dla min. 25 użytkowników lub możliwość podłączenia min. 50 urządzeń, w pełni wspierający pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, zgodny z Microsoft Windows Server 2016 + nośnik z systemem operacyjnym. |  |
| Licencjonowanie | Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. |  |
| Ilość licencji dostępowych dla użytkowników | 25 użytkowników |  |
| Język interfejsu użytkownika | Polski, Angielski |  |
| Obsługa pracy w domenie | Tak |  |
| Firewall | Wbudowana zapora internetowa dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. |  |
| Ochrona antywirusowa | Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. |  |
| Zarządzanie stacjami roboczymi | Możliwość zarządzania stacjami roboczymi poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. |  |
| Zabezpieczenia | Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. |  |

......................................................, dnia ....................................

..............................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)